Załącznik 2a

- KONSERWACJA URZĄDZEŃ NA ŚCIEŻCE EDUKACYJNEJ „NA SOSNOWYM SZLAKU”

– INWENTARYZACJA INWESTORA

PROPOZYCJA : Renowacja  49 szt. urządzeń

WARUNKI OGÓLNE

- Do złożenia oferty wymagany jest obmiar urządzeń na podstawie wizji lokalnej w terenie na ścieżkach Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym, ul. Braci Leśnej 3.

- OSTATECZNA KOLORYSTYKA DO UZGODNIENIA Z ZAMAWIAJĄCYM PRZED PODPISANIEM UMOWY.

- Wymagane przed podpisaniem umowy wykonanie na koszt wykonawcy pomiarów „ z natury” oraz uzyskanie akceptacji zaproponowanego rozwiązania.

- Podane parametry w zestawieniu są wymaganiami minimalnymi. Jeśli w opisie nie zostało określone w inny sposób dopuszcza się tolerancje na poziomie +2%.

5. Okres rękojmy i gwarancji:

- na materiały zgodnie z gwarancją producenta,

- na prace renowacyjne inwestor wymaga od 5 do 7 lat.

6. Przed podpisaniem umowy należy przedstawić kosztorys wykonawczy z wyceną według stawek II kwartału bieżącego roku.

7. WYKAZ URZĄDZEŃ - opis urządzeń, materiałów i zadań (stan istniejący i propozycja zadań opracowana przez inwestora)

| lp | Dokumentacja graficzna (stanu istniejącego) |  | Opis urządzeń i wymiary podane w cm |  | Materiały (propozycja rozwiązania technicznego) | Ilość szt./m/ kg | Prace konserwatorskie i naprawcze | Wycena własna wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | URZĄDZENIE MODUŁOWE Z ŁAWKAMI GATUNKI OBCE Tablica z tekstem PAŃSTWA ROŚLINNE ŚWIATA Tablica interaktywna z ruchomymi kółkami PRZYBYSZE Z INNYCH KONTYNENTÓW Wymiary części nadziemnych tablica 2 szt. - 70 cm x 115 cm rama tablicy - 78cm x 125cm x 6cm daszek dwuspadowy – 125 cm x 57 cm ławka 4 szt. – 210 x 32 cm x 5,5 cm belka nośna – 255 cm x 12 cm śr. nogi ławek - 68 cm x 12 cm śr. |  | - wspornik metalowy (ceownik zimnogięty) np. 6 szt. wym. 80 x 6 x 2 cm - lub kotwa metalowa np. 11 x 11 cm - śruby do drewna wkrętne - 8-10 cm grubość . 6 - masa bitumiczna - beton B20 (wg potrzeb) |  | - wykopanie urządzenia lub odcięcie słupów nośnych na wysokości gruntu po ocenie stanu materiału lub inna propozycja - zabezpieczenie przeciwwilgociowe (smołowanie) czoła słupków, - mocowanie słupa nośnego (2 szt.) i 4 nóg (4 szt.) do wsporników metalowych lub kotw, - stabilizacja urządzenia w podłożu (betonowanie i ubicie gruntu) |  |
|  |  |  |  |  | - farba na rdzę do metalu (brązowa) - szpachlówka sosnowa z włóknem szklanym - farba do drewna (brąz) - farba do drewna (jasny brąz) - lakier do sklejki (bezbarwny lub pinia) |  | - czyszczenie urządzenia, - szpachlowanie ubytków, pęknięć, - oklejenie tablic, rycin i elementów ruchomych - dwukrotne malowanie 4 ławek (brąz), 2 stelaży do tablic i nóg ławek (jasny brąz) oraz daszku nad tablicami (brąz) - czyszczenie, malowanie tablicy drewnianej i kółek (bezbarwny) - umycie całej tablicy nie uszkadzając tekstu |  |
|  |  |  |  |  | Wycena materiałów |  | Wycena całkowita (materiały i prace) |  |
| 2 |  |  | URZĄDZENIE MODUŁOWE Z ŁAWKAMI OCHRONA PRZYRODY Tablica z tekstem FORMY OCHRONY PRZYRODY Tablica z kółkami LASY PAŃSTWOWE I OCHRONA PRZYRODY Wymiary części nadziemnych tablica 2 szt. – 70 cm x 115 cm rama tablicy – 80 x 125 x 6 cm daszek dwuspadowy – 125 x 57cm ławka 4 szt. – 180cm x 33cm x 6 cm belka nośna – 255 cm x 12cm śr. nogi ławek 4 szt. – 68cm x 12cm śr. podkładka 4 szt. – 30 x 30 x 7,5 cm |  | - ceownik zimnogięty np. 6 szt. wym. 80 x 6 x 2 cm - śruby do drewna wkrętne – np. 8-10 cm grubość. 6 - lub kotwa metalowa np. 11 x 11 cm - farba na rdzę do metalu (brązowa) - masa bitumiczna - beton B20 (wg potrzeb) |  | - wykopanie urządzenia lub odcięcie słupów nośnych na wysokości gruntu po ocenie stanu materiału lub inna propozycja - zabezpieczenie przeciwwilgociowe (smołowanie) czoła słupków, - mocowanie słupa nośnego (2 szt.) i 4 nóg (4 szt.) do wsporników metalowych lub kotw - stabilizacja urządzenia w podłożu (betonowanie i ubicie gruntu) |  |
|  |  |  |  |  | - szpachla z włóknem szkl. - farba do drewna (brąz) - farba do drewna (j. brąz) - lakier do sklejki (bezbarwny lub pinia) kolory kółek zielony, niebieski i żółty |  | - czyszczenie urządzenia - szpachlowanie pęknięć - oklejenie tablic, rycin i elementów ruchomych - dwukrotne malowanie 4 ławek (brąz), 2 stelaży do tablic i nóg ławek (jasny brąz) oraz daszku nad tablicami (brąz) - czyszczenie, malowanie tablicy drewnianej i kółek (bezbarwny) - umycie tablicy z tekstem |  |
|  |  |  |  |  | Wycena materiałów |  | Wycena całkowita (materiały i prace) |  |
| lp | Dokumentacja graficzna (stanu istniejącego) |  | Opis urządzeń i wymiary podane w cm |  | Materiały (propozycja rozwiązania technicznego) | Ilość szt./m/kg | Prace konserwatorskie i naprawcze | Wycena własna wykonawcy |
| 3 |  |  |  | URZĄDZENIE EDUKACYJNE - INTERAKTYWNE EKOLOG DWUSTRONNE Wymiary tablica 2 szt. – 197cm x 75 cm rama 2 szt. - 210 x 90 x 6,5cm śr. daszek dwuspadowy – 235 x 50 cm belka nośna 2 szt.– 220 x 13cm śr. belka pozioma 2szt. – 189 x 12cm śr. kostki z literami - | - szpachla z włóknem szkl. - farba do drewna (brąz) - farba do drewna (j. brąz) - lakier do sklejki (bezbarwny lub pinia) Stan słupów nośnych dobry |  | - stabilizacja urządzenia - czyszczenie urządzenia - szpachlowanie pęknięć - oklejenie tablic, rycin i elementów ruchomych - malowanie stelaży (jasny brąz) oraz daszku (brąz) - czyszczenie i malowanie (kilka warstw lakieru bezbarwnego) 6 kostek i 24 litery - wymiana liter (zamówienie u wykonawcy) ?? - umycie 2 tablic z tekstem |  |
|  |  |  |  |  | Wycena materiałów |  | Wycena całkowita (materiały i prace) |  |
| 4 |  |  | URZĄDZENIE INTERAKTYWNE KOSTKI 1. ILE CZASU POTRZEBA NA DEGRADACJĘ W ŚRODOWISKU Wymiary tabliczki kostki małe 12 szt. – 21cm x 15 cm belka pozioma 2 szt. – 92cm x 6,5 cm daszek dwuspadowy – 135cm x 22 cm belka nośna – 192cm x 7,5cm x 7,5 cm deska z napisem dwustronna – 92cm x 12cm |  | - szpachla z włóknem szkl. - farba do drewna (brąz) - farba do drewna (j. brąz) - lakier bezbarwny do sklejki |  | - czyszczenie urządzenia - szpachlowanie - oklejenie tabliczek przed malowaniem stelaża - malowanie stelaży (j. brąz) oraz daszku (brąz) - czyszczenie i malowanie (kilka warstw lakieru bezbarwnego) 12 kostek dwustronnych oraz napisu Słupy w kotwach metalowych, stan dobry |  |
|  |  |  |  |  | Wycena materiałów |  | Wycena całkowita (materiały i prace) |  |
| 5 |  |  | URZĄDZENIE EDUKACYJNE BUDKI LĘGOWE Wymiary ściana wystawiennicza – 230 x 125 cm tablica 1 szt. – 85cm x 57cm średnica ramki – 6 cm daszek dwuspadowy – 45 cm belka nośna – 230cm x 12cm śr. wymiary budek – 35cm x 20cm x 20 cm |  | - ceownik zimnogięty np. 2 szt. wym. 80 x 6 x 2 cm - śruby do drewna wkrętne np. 4 szt. wym. 8-10 cm i ϕ 6 - farba na rdzę do metalu (brązowa) - masa bitumiczna - beton B20 (wg potrzeb) | 1,6 m 4 szt. | - odcięcie słupów nośnych na wysokości ziemi i zabezpieczenie przeciwwilgociowe (smołowanie) - mocowanie 2 słupów nośnych do wsporników metalowych (2 szt.) - stabilizacja urządzenia w podłożu (betonowanie i ubicie gruntu) |  |
|  |  |  |  |  | - szpachla z włóknem szkl. - farba do drewna (brąz) - farba do drewna (j. brąz) - lakier bezbarwny do sklejki |  | - czyszczenie urządzenia - szpachlowanie - oklejenie tablicy i budek lęgowych - malowanie słupów, ramy tablicy edukacyjnej (j. brąz) oraz budek lęgowych i daszku (brąz) - czyszczenie wewnątrz 8 budek lęgowych - malowanie ścianki wystawienniczej (pinia) - umycie tablicy z tekstem |  |
|  |  |  |  |  | Wycena materiałów |  | Wycena całkowita (materiały i prace) |  |
| lp | Dokumentacja graficzna (stanu istniejącego) |  | Opis urządzeń i wymiary podane w cm |  | Materiały (propozycja rozwiązania technicznego) | Ilość szt./m/kg | Prace konserwatorskie i naprawcze | Wycena własna wykonawcy |
| 6 |  |  | TABLICA MAGNETYCZNA SKRZYDLACI MIESZKAŃCY LASÓW I MIAST Wymiary tablica 1 szt. – 145cm x 95 cm rama tablicy - 166cm x 115cm x 6cm śr. daszek dwuspadowy – 203cm x 50 cm belka nośna 2 szt. – 227cm x 11cm śr. |  | - ceownik zimnogięty np. 2 szt. wym. 80 x 6 x 2 cm - śruby do drewna wkrętne np. 4 szt. wym. 8-10 cm dług. ϕ 6 - farba na rdzę do metalu (brązowa) - masa bitumiczna - beton B20 (wg potrzeb) | 1,6 m 4 szt. | - odcięcie słupów nośnych na wysokości ziemi i smołowanie dołu słupa - mocowanie słupa nośnego (2 szt.) do wsporników metalowych (2 szt.) - stabilizacja urządzenia w podłożu |  |
|  |  |  |  |  | - szpachla z włóknem szkl. - farba do drewna (brąz) - farba do drewna (j. brąz) | 0,5 l 0,3 l | - czyszczenie urządzenia - szpachlowanie pęknięć - dwukrotne malowanie stelaża tablicy (jasny brąz) oraz daszku nad tablicą (brąz) - umycie tablicy z tekstem |  |
|  |  |  |  |  | Wycena materiałów |  | Wycena całkowita (materiały i prace) |  |
| 7 |  |  | TABLICA EDUKACYJNA MAŁA DZIĘCIOŁY I ICH MŁODE Wymiary tablica 1 szt. – 65cm x 45 cm rama tablicy - 80 x 60cm x 7cm śr. daszek jednospadowy – 95 x 60 cm belka nośna 2 szt. – 196 x 10cm śr. belka pozioma półwałek 3 szt. – 40cm x 12 cm |  | - farba na rdzę do metalu (brązowa) - masa bitumiczna - beton B20 (wg potrzeb) - szpachla z włóknem szkl. - farba do drewna (brąz) - farba do drewna (j. brąz) |  | - stabilizacja tablicy w podłożu (betonowanie i ubicie gruntu) - czyszczenie, szpachlowanie, oklejenie i malowanie stelaża (j. brąz) oraz daszku (brąz) - umycie tablicy edukacyjnej Stan słupów nośnych dobry |  |
|  |  |  |  |  | Wycena materiałów |  | Wycena całkowita (materiały i prace) |  |
| 8 |  |  | URZĄDZENIE EDUKACYJNE CZY ZNASZ GWARĘ ŁOWIECKĄ Wymiary podane w cm tablica z kółkami 1 szt. – 119cm x 99 cm tablice ze zwierzętami 2 szt. – 44cm x 42 cm daszek dwuspadowy – 205cm x 50 cm belka nośna 2 szt. – 212cm x 12 cm kółka niebieskie 12 szt. – śr. 4,5 cm kółka zielone 12 szt. – śr. 4,5 cm |  | - ceownik zimnogięty 2 szt. wym. - 80 x 6 x 2 cm - śruby do drewna wkrętne 4 szt. wym. 8-10 cm dług. ϕ 6 - farba na rdzę do metalu (brązowa) - masa bitumiczna - beton B20 (wg potrzeb) | 1,6 m 4 szt. | - wykopanie urządzenia i przeniesienie - odcięcie słupa, izolacja i mocowanie słupa na wspornikach metalowych - stabilizacja tablicy w podłożu |  |
|  |  |  |  |  | - szpachla z włóknem szkl. - farba do drewna (brąz) - farba do drewna (j. brąz) - lakier bezbarwny lub pinia - lakierobejca niebieska i zielona |  | - czyszczenie, szpachlowanie i malowanie daszku (brąz), słupów nośnych (j. brąz) - czyszczenie i malowanie tablicy edukacyjnej (bezbarwny lub pinia) oraz ruchomych kółek (niebieski i zielony) - umycie dwóch tablic |  |
|  |  |  |  |  | Wycena materiałów |  | Wycena całkowita (materiały i prace) |  |
| lp | Dokumentacja graficzna (stanu istniejącego) |  | Opis urządzeń i wymiary podane w cm |  | Materiały (propozycja rozwiązania technicznego) | Ilość szt./m/kg | Prace konserwatorskie i naprawcze | Wycena własna wykonawcy |
| 9 |  |  | ŚWIATOWID SSAKI Wymiary kostki 3 szt. – 23cm x 23cm x23 cm tabliczki metalowe z fot. 12 szt. – 20cm x 20 cm daszek – 37 x 27 cm belka pionowa - 83 x 30 śr. cm tabliczka z nazwą gat. 4 szt. - 18 x 4 cm |  | - ceownik zimnogięty 2-3 szt. wym. - 80 x 6 x 2 cm - śruby do drewna wkrętne 4-6 szt. wym. 10 cm dług. ϕ 6 - farba do metalu (brązowa) - masa bitumiczna - beton |  | - odcięcie, izolacja i mocowanie słupa na wspornikach metalowych, stabilizacja urządzenia |  |
|  |  |  |  |  | - szpachla z włóknem szkl. - farba do drewna (brąz) - lakier bezbarwny - lakierobejca pinia - wkręty do drewna do tabliczek |  | - czyszczenie, szpachlowanie i malowanie daszku i słupa nośnego (brąz), tabliczek z napisami gatunków ssaków (bezbarwny) oraz 3 ruchomych sześcianów (pinia) - wykonanie 12 tabliczek metalowych ze zdjęciem - przykręcenie 12 tabliczek metalowych |  |
|  |  |  |  |  | Wycena materiałów |  | Wycena całkowita (materiały i prace) |  |
| 10 |  |  | TABLICA MAGNETYCZNA TROPY ZWIERZĄT Wymiary tablica 1 szt. – 145 x 95 cm rama tablicy - 165 x 115 cm daszek dwuspadowy – 203 x 50 belka nośna 2 szt. – 220 x 11 śr. cm |  | - ceownik zimnogięty 2 szt. wym. - 80 x 6 x 2 cm - śruby do drewna wkrętne 4 szt. wym. 8-10 cm dług. ϕ 6 - farba na rdzę (brąz) - masa bitumiczna - beton (wg potrzeb) | 1,6 m 4 szt. | - wykopanie urządzenia i przeniesienie w nowe miejsce - odcięcie słupów nośnych na wysokości ziemi i smołowanie dołu słupa - mocowanie słupa nośnego (2 szt.) do wsporników metalowych (2 szt.) - stabilizacja urządzenia w podłożu |  |
|  |  |  |  |  | - szpachla z włóknem szkl. - farba do drewna (brąz) - farba do drewna (j. brąz) | 0,5 l 0,3 l | - czyszczenie urządzenia - szpachlowanie pęknięć - dwukrotne malowanie stelaża tablicy (jasny brąz) oraz daszku nad tablicą (brąz) - umycie tablicy z tekstem z dwóch stron |  |
|  |  |  |  |  | Wycena materiałów |  | Wycena całkowita (materiały i prace) |  |
| 11 |  |  | URZĄDZENIE EDUKACYJNE PUŁAPKI FEROMONOWE Wymiary tablica wystawiennicza – 180 x 120 cm rama tablicy - 202 x 140 x 9 śr. cm daszek dwuspadowy – 216 x 50 cm belka nośna 2 szt. – 250 x 13 cm |  | - ceownik zimnogięty 2 szt. wym. - 80 x 6 x 2 cm - śruby do drewna wkrętne 4-6 szt. wym. 8-10 cm dług. ϕ 6 - farba do metalu (brązowa) - masa bitumiczna, beton |  | - odcięcie słupa, izolacja i mocowanie słupa na wspornikach metalowych - stabilizacja tablicy w podłożu |  |
|  |  |  |  |  | - szpachla z włóknem szkl.- farba do drewna (brąz) - farba do drewna (j. brąz lub pinia) |  | - czyszczenie, szpachlowanie i malowanie daszku, stelaża (brąz) - czyszczenie i malowanie tablicy edukacyjnej (bezbarwny lub pinia) - zamalowanie pasa białego (brąz ??) - systematyczna wymiana pułapek (IBL) |  |
|  |  |  |  |  | Wycena materiałów |  | Wycena całkowita (materiały i prace) |  |
| lp | Dokumentacja graficzna (stanu istniejącego) |  | Opis urządzeń i wymiary podane w cm |  | Materiały (propozycja rozwiązania technicznego) | Ilość szt./m/kg | Prace konserwatorskie i naprawcze | Wycena własna wykonawcy |
| 12a 12b |  |  | TABLICE MAGNETYCZNE 2 szt. 1. PUŁAPKI FEROMONOWE 2. OWADY Wymiary tablica 1 szt. – 145 x 95 cm rama tablicy - 165 x 115 x 10 cm daszek dwuspadowy – 203 x 50 cm belka nośna 2 szt. – 225 x 12 x 12 cm |  | - ceownik zimnogięty 2 szt. wym. - 80 x 6 x 2 cm - śruby do drewna wkrętne 4 szt. wym. 8-10 cm dług. ϕ 6 - farba na rdzę do metalu (brązowa) - masa bitumiczna, beton (wg potrzeb) | 1,6 m 4 szt. | - odcięcie słupów nośnych na wysokości ziemi i smołowanie dołu słupa - mocowanie słupa nośnego (2 szt.) do wsporników metalowych (2 szt.) lub w kotwach metalowych 12 x 12 cm - stabilizacja urządzenia w podłożu |  |
|  |  |  |  |  | - szpachla z włóknem szkl. - farba do drewna (brąz) - farba do drewna (j. brąz) | l | - czyszczenie urządzenia - szpachlowanie pęknięć - dwukrotne malowanie stelaża tablicy (jasny brąz) oraz daszku nad tablicą (brąz) - umycie tablicy z tekstem z dwóch stron |  |
|  |  |  |  |  | Wycena materiałów |  | Wycena całkowita (materiały i prace) |  |
| 13 |  |  | TABLICA EDUKACYJNO-INFORMACYJNA KARPA I KARPINA – pozioma Wymiary tablica 1 szt. – 114 x 74 cm rama tablicy - 130 x 90 x 8 śr. cm daszek jednospad. – 145 x 64 cm belka nośna 2 szt. – 195 x 10 śr. cm belka pozioma półwałek 2 szt. – 70 x 11 śr. cm |  | - śruby do drewna wkrętne 2 szt. wym. 8-10 cm dług. ϕ 6 - farba do metalu (brązowa) - masa bitumiczna, beton |  | - odcięcie słupów na wysokości ziemi - izolacja - wkręcenie dodatkowych śrub 2 szt. |  |
|  |  |  |  |  | - szpachla z włóknem szkl. - farba do drewna (brąz) - farba do drewna (j. brąz) |  | - stabilizacja urządzenia - czyszczenie, szpachlowanie i malowanie stelaża (j. brąz) oraz daszku (brąz) - umycie tablicy edukacyjnej z dwóch stron |  |
|  |  |  |  |  | Wycena materiałów |  | Wycena całkowita (materiały i prace) |  |
| 14 |  |  | DOMEK W LESIE Wymiary domek - 333 x 430 x 450 cm dach - 295 x 153 cm daszek - 312 x 92 cm podest - 317 x 148 cm barierki - 225 x 198 x 8 225 x 150 x 8 225 x 84 x 8 cm okna – 3 szt. |  | deski półwałki 4 szt. – 130 x 6,5 cm rynienka fartuch obejmy 3 szt. |  | - wymiana spróchniałych desek 4 szt. |  |
|  |  |  |  |  | - szpachla z włóknem szkl. - farba do drewna (brąz) - farba na do metalu (brązowa) |  | - czyszczenie domku i tarasu z zadaszeniem - szpachlowanie - malowanie domku i tarasu - malowanie rynien - oczyszczenie dachu (wg potrzeb) - umycie okien 3 szt. |  |
|  |  |  |  |  | Wycena materiałów |  | Wycena całkowita (materiały i prace) |  |
| lp | Dokumentacja graficzna (stanu istniejącego) |  | Opis urządzeń i wymiary podane w cm |  | Materiały (propozycja rozwiązania technicznego) | Ilość szt./m/kg | Prace konserwatorskie i naprawcze | Wycena własna wykonawcy |
| 14 a |  |  | GRY EDUKACYJNE Wymiary 1. skocznia w dal - 1 szt. miarka - 400 x 8,5 cm deska - …………….. ruchome tabliczki 10 szt. – 2. skrzynie z tropami - 2 szt. 58 x 32 x 34 cm 3. skrzyneczki z 1 otworem - 4 szt. 58 x 32 x 34 cm 4. skrzyneczki z 2 otworami - 4 szt. 58 x 32 x 34 cm 5. kręgle leśne, 10 klocków - 1 szt. 9,5 x 9,5 cm 6. gra dzięcioły (2 strony) - 2 szt. 198 x 45 cm 7. szczudła niskie, 2 elem. - 2 szt. 97 cm 8. szczudła wysokie, 2 elem. - 2 szt. 135 cm 9. narty 4 osobowe 2 elem. - 1 szt. 40 x 15 cm 10. narty 3 osobowe 2 elem.- 1 szt. 138 x 14 cm 11. chodaki, 2 elementy - 2 szt. 13 x 11 cm 12. owoce leśne - 4 szt. 100, 60, 40, 40 cm dł. 13. wózek na kółkach - 2 szt. podstawa 86 x 45 cm dłuższa ściana 80 x 24 krótsza ściana 45 x 27 cm 14. wieża - 6 klocków - 2 komplety klocek 15 x 6 x 6 cm 15. żółw i ślimak - 2 komplety ok. 26 x 45 cm |  | - pręty-rurki metalowe 8 szt. - 60 cm x 3/4 cala - farba do drewna brązowa - farba do drewna bezbarwna - farba do drewna pinia - szpachla - papier ścierny wydruk na pleksi lub laminacja zdjęć dzięciołów i punktów!!! | 4,80 m | - czyszczenie, - szpachlowanie - malowanie, niektóre elementy dwukrotnie - wymiana podstaw drewnianych pod rzeźbami owoców na pręty-rurki metalowe |  |
|  |  |  |  |  | Wycena materiałów |  | Wycena całkowita (materiały i prace) |  |
| lp | Dokumentacja graficzna (stanu istniejącego) |  | Opis urządzeń i wymiary podane w cm |  | Materiały (propozycja rozwiązania technicznego) | Ilość szt./m/kg | Prace konserwatorskie i naprawcze | Wycena własna wykonawcy |
| 15 |  |  | URZĄDZENIE EDUKACYJNE DARY LASU - dwustronne Wymiary tablica dwustronna 2 szt. – 130 x 62 cm rama tablicy dwustronna - 140 x 71 x 32 x 4 cm daszek dwuspadowy – 155 x 60 belka nośna 2 szt. – 220 x 14 cm parapet - 140 x 25 cm belka górna – 110 x 11 cm |  | - farba na rdzę do metalu (brązowa) - masa bitumiczna, beton (wg potrzeb) - szpachla z włóknem szkl. - farba do drewna (brąz) - farba do drewna (j. brąz) - lakier do sklejki (bezbarwny lub pinia) |  | - stabilizacja tablicy w podłożu - czyszczenie, szpachlowanie i malowanie daszku (brąz), stelaża i półeczek ( bejca jasny brąz) - umycie 2 tablic edukacyjnych Stan słupów nośnych dobry |  |
|  |  |  |  |  | Wycena materiałów |  | Wycena całkowita (materiały i prace) |  |
| 16 |  |  | URZĄDZENIE EDUKACYJNE DREWNO Wymiary tablica 1 szt. – 96 x 70 cm daszek jednospadowy – 155 x 74 cm belka nośna 2 szt. – 239 cm belka pozioma 4 szt. - 100 cm kołki 6 szt. – 14 x 14 x 20 cm |  | - ceownik zimnogięty 2 szt. wym. - 80 x 6 x 2 cm - śruby do drewna wkrętne 8-10 cm dług. 12 ϕ, - farba do metalu (brązowa) - masa bitumiczna, beton | 1,6 m 4 szt. | - odcięcie słupa, izolacja i mocowanie słupa na wspornikach metalowych - stabilizacja tablicy w podłożu |  |
|  |  |  |  |  | - szpachla z włóknem szkl. - cement suchy - farba do drewna (brąz) - farba do drewna (j. brąz) - lakier (bezbarwny) |  | - czyszczenie, szpachlowanie i malowanie daszku (brąz), stelaża (jasny brąz) - czyszczenie i malowanie ruchomych pniaków drzew (bezbarwny lub pinia) - umycie tablicy edukacyjnej |  |
|  |  |  |  |  | Wycena materiałów |  | Wycena całkowita (materiały i prace) |  |
| 17 |  |  | URZĄDZENIE MODUŁOWE Z ŁAWKAMI - GRZYBY Tablica z tekstem Tablica interaktywna z ruchomymi kółkami KRÓLESTWO GRZYBÓW Wymiary tablica 1 - 112 x 70 cm tablica 2 - 112 x 66 cm daszek dwustronny - 124 x 45 cm belka pionowa 2 szt - belka nośna - 215 cm nogi 4 szt. - 68 cm |  | - słupy nośne 5 szt. lub - wspornik metalowy (ceownik zimnogięty) 6 szt. wym. - 80 x 6 x 2 cm - śruby do drewna wkrętne 8-10 cm dług. 12 ϕ - farba do metalu (brązowa) - masa bitumiczna, beton |  | - wykopanie urządzenia, odcięcie słupów nośnych na wysokości ziemi i zabezpieczenie przeciwwilgociowe (smołowanie) - lub wymiana słupów - mocowanie słupa nośnego (2 szt.) i 4 nóg (4 szt.) do wsporników metalowych - stabilizacja urządzenia w podłożu (betonowanie i ubicie gruntu) |  |
|  |  |  |  |  | - szpachla z włóknem szkl. - cement suchy - farba do drewna (brąz) - farba do drewna (j. brąz) - lakier do sklejki (bezbarwny lub pinia) - lakierobejca zielona i żółta |  | - czyszczenie urządzenia - szpachlowanie ubytków, pęknięć - oklejenie tablic, rycin i elementów ruchomych - dwukrotne malowanie 4 ławek (brąz), 2 stelaży do tablic (jasny brąz) oraz daszku nad tablicami (brąz) - czyszczenie, malowanie tablicy drewnianej (bezbarwny lub pinia) i kółek (zielony i żółty) - umycie tablicy z tekstem |  |
|  |  |  |  |  | Wycena materiałów |  | Wycena całkowita (materiały i prace) |  |
| lp | Dokumentacja graficzna (stanu istniejącego) |  | Opis urządzeń i wymiary podane w cm |  | Materiały (propozycja rozwiązania technicznego) | Ilość szt./m/kg | Prace konserwatorskie i naprawcze | Wycena własna wykonawcy |
| 18a 18b |  |  | URZĄDZENIE INTERAKTYWNE KOSTKI 2 szt. 1.ŁAŃCUCH POKARMOWY 2.KWIATY LEŚNE Wymiary deska z nazwą – 110 x 15 cm daszek dwuspadowy – 145 x 42 cm belka nośna 2 szt. – 208 x 13 cm belka pozioma - 110 cm kostka 9 szt. - 23 x 23 x 23 cm tabliczki metalowe z foto 36 szt. - 21 x 21 cm |  | - 2 wsporniki lub 2 śruby dodatkowe |  | - odcięcie słupów nośnych na wysokości ziemi - mocowanie słupa nośnego do wsporników metalowych - stabilizacja urządzenia w podłożu |  |
|  |  |  |  |  | - farba do drewna (brąz) - farba do drewna (j. brąz) - lakier do sklejki (bezbarwny lub pinia) |  | - czyszczenie, szpachlowanie, oklejenie i dwukrotne malowanie daszku nad tablicą (brąz) oraz 2 stelaży do tablic (rama jasny brąz) - czyszczenie, malowanie 9 kostek (lakier pinia) |  |
|  |  |  |  |  | Wycena materiałów |  | Wycena całkowita (materiały i prace) |  |
| 19 |  |  | TABLICA MAGNETYCZNA KRZEWY Wymiary tablica 1 szt. – 145 x 95 cm rama tablicy - 116 x 165 cm daszek dwuspadowy – 203 x 50 cm belka nośna – 220 x 11 cm |  | - ceownik zimnogięty 2 szt. wym. - 80 x 6 x 2 cm - śruby do drewna wkrętne 4 szt. wym. 8-10 cm dług. ϕ 6 - farba do metalu (brązowa) - masa bitumiczna, - beton | 1,6 m 4 szt. | - odcięcie słupów nośnych na wysokości ziemi i smołowanie dołu słupa - mocowanie słupa nośnego (2 szt.) do wsporników metalowych (2 szt.) lub w kotwach metalowych 11 x 11 cm - stabilizacja urządzenia w podłożu |  |
|  |  |  |  |  | - szpachla z włóknem szkl. - farba do drewna (brąz) - farba do drewna (j. brąz) | 0,5 l 0,3 l | - czyszczenie urządzenia - szpachlowanie pęknięć - dwukrotne malowanie stelaża tablicy (jasny brąz) oraz daszku nad tablicą (brąz) - umycie tablicy z tekstem z dwóch stron |  |
|  |  |  |  |  | Wycena materiałów |  | Wycena całkowita (materiały i prace) |  |
| 20 a b c d e |  |  | ŚWIATOWIDY 5 szt. DRZEWA LIŚCIASTE I IGLASTE Wymiary kostka 3 szt. – 23 x 23 x 23 cm tabliczka metalowa z fot. 12 szt. - 20 x 20 x 20 cm daszek – 37 x 27 cm belka pionowa – 83 x 30 cm tabliczka z nazwą gatunku 4 szt. - 18 x 4 cm |  | - ceownik zimnogięty 2-3 szt. wym. - 80 x 6 x 2 cm - śruby do drewna wkrętne 4-6 szt. wym. 10 cm dług. ϕ 6 - farba do metalu (brązowa) - masa bitumiczna, beton |  | - odcięcie, izolacja i mocowanie słupa na wspornikach metalowych, stabilizacja urządzenia |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - czyszczenie, szpachlowanie i malowanie daszku i słupa nośnego (brąz), tabliczek z napisami gatunków roślin (bezbarwny) oraz 3 ruchomych sześcianów (pinia) - przykręcenie nowych tabliczek z gatunkami drzew |  |
|  |  |  |  |  | - szpachla z włóknem szkl. - farba do drewna (brąz) - lakier bezbarwny - lakierobejca pinia |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Wycena materiałów |  | Wycena całkowita (materiały i prace) |  |
| lp | Dokumentacja graficzna (stanu istniejącego) |  | Opis urządzeń i wymiary podane w cm |  | Materiały (propozycja rozwiązania technicznego) | Ilość szt./m/kg | Prace konserwatorskie i naprawcze | Wycena własna wykonawcy |
| 21 |  |  | PAJĄK KONSTRUKCJA DREWNIANA ZIELONA KLASA Wymiary nadziemne nogi 16 szt. - 300 cm podest - 178 cm średnica ławki 6 szt. - 97 x 30 cm ławki 6 szt. 126 x 30 cm ławki 6 szt. - 160 x 30 cm ławki 6 szt. - 185 x 37 cm belki poziome 6 szt. - 226 x 13 cm belki poziome 6 szt. - 245 x 14 cm balustrady przy wejściu – |  | - wspornik metalowy (ceownik zimnogięty) 16 szt. wym. - 80 x 6 x 2 cm ???? - śruby do drewna wkrętne 10 cm dług. 6 ϕ - farba do metalu (brązowa) - masa bitumiczna - beton B20 - wymiana desek i podstaw w podeście śr. koła - 178 cm |  | A - rozebranie konstrukcji pająka - wymiana 8 nóg konstrukcji pająka, - transport konstrukcji drewnianej - złożenie konstrukcji pająka w innym miejscu - posadowienie w betonie poprzez połączenie z metalem, stabilizacja urządzenia - wymiana podestu wewnątrz konstrukcji i oczu pająka |  |
|  |  |  |  |  |  |  | B - mocowanie słupów przy pomocy wsporników metalowych, - stabilizacja urządzenia w podłożu, (betonowanie wsporników i ubicie gruntu) - wymiana podestu i oczu pająka |  |
|  |  |  |  |  | - szpachlówka z włóknem szkl. - farba do drewna (brąz) |  | - czyszczenie, szpachlowanie i malowanie konstrukcji (brąz) |  |
|  |  |  |  |  | Wycena materiałów |  | Wycena całkowita (materiały i prace) |  |
| 22 |  |  | URZĄDZENIE INTERAKTYWNE KOSTKI OWADY I PAJĘCZAKI – KÓŁKO I KRZYŻYK Wymiary tablica 1 szt. – 110 x 15 cm daszek dwuspadowy – 145 x 42 cm kostka 9 szt. - 23 x 23 x 23 cm fotografia 36 szt. - 20 x 20 cm belka nośna 2 szt. – 210 x 13 cm belka pozioma 1 szt. - 110 cm |  | Czy drugi wspornik, czy 2 śruby dodatkowe??? |  | - odcięcie słupów nośnych na wysokości ziemi - mocowanie słupa nośnego do wsporników metalowych lub wkręcenie dodat. śrub - stabilizacja urządzenia w podłożu |  |
|  |  |  |  |  | - farba do drewna (brąz) - farba do drewna (j. brąz) - lakier do sklejki (bezbarwny lub pinia) - tabliczki met. ze zdjęciem - wkręty do drewna | 36 144 szt. | - czyszczenie, szpachlowanie i dwukrotne malowanie daszku (brąz) nad tablicą oraz stelaża do urządzenia (rama jasny brąz) - konserwacja kostek (pinia) - wymiana 36 zdjęć, podkład metal - przykręcanie tabliczek metalowych ze zdjęciami |  |
|  |  |  |  |  | Wycena materiałów |  | Wycena całkowita (materiały i prace) |  |
| 23 |  |  | TABLICA INFORMACYJNA MAŁA - DOFINANSOWANIE WFOŚIGW Wymiary tablica 1 szt. - 40 x 25 cm rama tablicy - 52 x 40 cm belka nośna 1 szt. – 180 cm |  | - wspornik metalowy (ceownik zimnogięty) 2 szt. wym. - 60 x 6 x 2 cm - śruby do drewna wkrętne 6 cm dług. 6 ϕ - farba do metalu (brązowa) - masa bitumiczna, - beton |  | - odcięcie słupów nośnych na wysokości ziemi - mocowanie słupa nośnego do wsporników metalowych - malowanie wsporników - stabilizacja urządzenia w podłożu |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - czyszczenie, szpachlowanie - dwukrotne malowanie stelaża do tablicy (jasny brąz) - mycie tablicy |  |
|  |  |  |  |  | - szpachlówka z włóknem szkl. - farba do drewna (j. brąz) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Wycena materiałów |  | Wycena całkowita (materiały i prace) |  |
| lp | Dokumentacja graficzna (stanu istniejącego) |  | Opis urządzeń i wymiary |  | Materiały (propozycja rozwiązania technicznego) | Ilość szt./m/kg | Prace konserwatorskie i naprawcze | Wycena własna wykonawcy |
| 24a 24b 24c |  |  | TABLICE EDUKACYJNO-INFORMACYJNE 3 szt. REGULAMIN HISTORIA WYDMY 2 szt. ŚREDNIA PIONOWA tablica 1 szt. – 112 x 72 cm rama tablicy - 130 x 90 x 9 cm daszek jednospad. – 115 x 62 cm belka nośna 2 szt. – 214 cm x 12 śr. belka pozioma 2 szt. - 50 cm x 11 śr |  | - wspornik metalowy (ceownik zimnogięty) 2 szt. wym. - 60 x 6 x 2 cm - śruby do drewna wkrętne 8 cm dług. 6 ϕ - farba na rdzę do metalu (brązowa) - masa bitumiczna - beton B20 |  | - odcięcie słupów nośnych na wysokości ziemi lub wymiana - mocowanie słupa nośnego do wsporników metalowych - stabilizacja urządzenia w podłożu |  |
|  |  |  |  |  | - szpachlówka z włóknem szkl. - farba do drewna (brąz) - farba do drewna (j. brąz) |  | - czyszczenie, szpachlowanie - dwukrotne malowanie daszku (brąz) nad tablicą oraz stelaża do tablicy (jasny brąz) - mycie tablicy |  |
|  |  |  |  |  | Wycena materiałów |  | Wycena całkowita (materiały i prace) |  |
| 25 |  |  | TABLICE EDUKACYJNO-INFORMACYJNE MRÓWKI I MROWISKA – teren IBL ŚREDNIA POZIOMA tablica 1 szt. – 112 x 93 x 9 cm rama tablicy - 130 x 90 x 9 cm daszek jednospad. – 155 x 43 cm belka nośna 2 szt. – 230 x 11 śr. cm belka pozioma 2 szt. – 95 x 6 cm podpórka 37 x 11 cm |  | - wspornik metalowy (ceownik zimnogięty) 2 szt. wym. - 60 x 6 x 2 cm - śruby do drewna wkrętne 8 cm dług. 6 ϕ - farba do metalu (brązowa) - masa bitumiczna -beton B20 (wg potrzeb) |  | - odcięcie słupów nośnych na wysokości ziemi - mocowanie słupa nośnego do wsporników metalowych - stabilizacja urządzenia w podłożu |  |
|  |  |  |  |  | - szpachlówka z włóknem szkl. - farba do drewna (brąz) - farba do drewna (j. brąz) |  | - czyszczenie, - szpachlowanie - dwukrotne malowanie daszku (brąz) nad tablicą oraz stelaża do tablicy (jasny brąz) - mycie tablicy |  |
|  |  |  |  |  | Wycena materiałów |  | Wycena całkowita (materiały i prace) |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM |  | ŁĄCZNIE |  |

8. CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁANIA RENOWACYJNE

- wykopanie urządzenia lub odkopanie słupów nośnych

- odcięcie słupów nośnych na wysokości ziemi lub wymiana słupów

- zabezpieczenie przeciwwilgociowe (smołowanie)

- mocowanie słupa nośnego tablic i nóg ławek do wsporników metalowych

- wymiana słupów nośnych ( kilka urządzeń) zweryfikować

- stabilizacja urządzenia w podłożu (betonowanie i ubicie gruntu)

- czyszczenie i zaszpachlowanie ubytków i pęknięć w elementach drewnianych szpachlą z włóknem szklanym

- oklejenie tablic, tabliczek, rycin i elementów ruchomych przed malowaniem

- dwukrotne malowanie (urządzeń drewnianych, ławek, stelaży do tablic oraz daszku nad tablicą lub urządzeniem)

- umycie tablic z tekstem (niektóre urządzenia dwustronne)

- konserwacja tablic wystawienniczych i tablic drewnianych i kółek - czyszczenie, mycie i dwukrotne malowanie lakierem bezbarwnym lub preparatem z bejcą

- wymiana elementów spróchniałych (belek, wsporników, podstawek)

9. UWAGI:

- Wkręty do drewna miedziane,

- Farba do metalu (podkład + farba nawierzchniowa) lub dwuskładnikowa.

- Farba, lakierobejca, impregnat, lazura do drewna – ze składnikiem grzybobójczym, dwukrotne malowanie,

  - kolorystyka dobrana do stanu istniejącego lub wskazana przez inwestora przed zastosowanie potwierdzona aprobatą przez inwestora.( dołączyć atesty , aprobaty i dopuszczenie do użytku na rynku krajowym).

- Materiały malarskie ze środkiem antygrzybicznym i atestem do stosowania do urządzeń dla dzieci.

- Wymienione elementy drewniane – dwukrotnie malowane, szpachlowane, zabezpieczone i smołowanie.

- Warstwa cementu do mocowania urządzeń do ćwiczeń około  15-25 cm poniżej warstwy gruntu.

10. Rysunek poglądowy (przykład rozwiązania technicznego istniejących mocowań) – zdjęcia 1-6

11. WYKAZ MATERIAŁÓW- przykładowy wykazany przez inwestora do wyliczenia i kalkulacji przez wykonawcę przed złożeniem oferty.

| lp. | Nazwa materiału, wymiary do ustalenia | ilość | cena netto | cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | deski na podest do pająka |  |  |  |
| 2 | deski do domku w lesie |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 | wspornik metalowy (ceownik zimnogięty) np. o wymiarach 60 cm x 6 cm x 3 cm |  |  |  |
|  | np. o wymiarach 80 cm x 6 cm x 3 cm |  |  |  |
| 10 | kotwy metalowe |  |  |  |
| 11 | śruby do drewna wkrętne miedziane |  |  |  |
| 12 | masa bitumiczna |  |  |  |
| 13 | beton B20 |  |  |  |
| 14 | farba do metalu brązowa |  |  |  |
| 15 | szpachla z włóknem szklanym |  |  |  |
| 16 | farba do drewna, lakierobejca brąz |  |  |  |
| 17 | farba do drewna, lakierobejca jasny brąz |  |  |  |
| 18 | lakier lub lakierobejca bezbarwana |  |  |  |
| 19 | lakier lub lakierobejca (pinia) |  |  |  |
| 20 | lakier lub lakierobejca (zielona) |  |  |  |
| 21 | lakier lub lakierobejca (niebieska) |  |  |  |
| 22 | pędzle do malowania |  |  |  |
| 23 | taśma malarska |  |  |  |
| 24 | rozpuszczalnik |  |  |  |
| 25 | szpachla metalowa |  |  |  |
| 26 | papier ścierny - dwie grubości |  |  |  |
| 27 | płyn do mycia tablic |  |  |  |

- wkrętarka we własnym zakresie