Załącznik 2b

II. KONSERWACJA URZĄDZEŃ NA ŚCIEŻCE „RUCH W ŚWIECIE ZWIERZĄT”

– INWENTARYZACJA   INWESTORA

PROPOZYCJA : renowacja  29 szt. urządzeń

WARUNKI OGÓLNE

- Do złożenia oferty wymagany jest obmiar urządzeń na podstawie wizji lokalnej w terenie na ścieżkach Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym, ul. Braci Leśnej 3.

- OSTATECZNA KOLORYSTYKA DO UZGODNIENIA Z ZAMAWIAJĄCYM PRZED PODPISANIEM UMOWY.

- Wymagane przed podpisaniem umowy wykonanie na koszt wykonawcy pomiarów „ z natury” oraz uzyskanie akceptacji zaproponowanego rozwiązania.

- Podane parametry w zestawieniu są wymaganiami minimalnymi. Jeśli w opisie nie zostało określone w inny sposób dopuszcza się tolerancje na poziomie +2%.

5. Okres rękojmy i gwarancji:

- na materiały zgodnie z gwarancją producenta,

- na prace renowacyjne inwestor wymaga od 5 do 7 lat.

6. Przed podpisaniem umowy należy przedstawić kosztorys wykonawczy z wyceną według stawek II kwartału bieżącego roku.

7. WYKAZ URZĄDZEŃ - Opis urządzeń, materiałów i zadań  (stan istniejący i propozycja rozwiązań opracowanych przez inwestora)

| lp | Dokumentacja graficzna (stanu istniejącego) | Opis urządzeń i wymiary (cm) | Materiały - propozycja rozwiązania technicznego | Ilość szt./m/kg | Prace konserwatorskie i naprawcze - propozycja | Wycena własna wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | STACJA 1 PALE PIONOWE 8 szt. Wymiary części nadziemnych pale drewniane 8 szt. – 125-130 cm x 16-20 cm śr. | (symbol jw.*) - masa bitumiczna - beton B20 (wg potrzeb) |  | (symbol jw.*) - odkopanie pali do głębokości 20 cm, ich oczyszczenie z piasku oraz smołowanie do wysokości 10 cm nad powierzchnią gruntu, - stabilizacja urządzenia w podłożu (betonowanie wg potrzeb i ubicie gruntu) |  |
|  |  |  | - szpachla dębowa z włóknem szklanym - farba do drewna ciemny brąz (4 szt. pali) jasny brąz (4 szt. pali) |  | (symbol jw. **) - czyszczenie urządzenia, - szpachlowanie rys, pęknięć i malowanie gruntujące - dwukrotne malowanie urządzenia |  |
|  |  |  | Wycena materiałów |  | Wycena całkowita (materiały i prace) |  |
| 2 |  | STACJA 2 RÓWNOWAŻNIA ZYGZAK-ŻMIJA Wymiary części nadziemnych belka - głowa – 200 cm x 16 cm śr. belka - środkowa – 190 x 16 cm śr. belka - ogon – 194 cm x 16 cm śr. podpory 4 szt. – 2 cm, 8 cm, 11 cm, 17 cm wysokości i 14-16 cm śr. Przy wymianie należy dodać dł. ok. 40 cm do wymiaru podpór | - belka środkowa, dębowa ok. 190 cm x 16 cm śr. 1 szt. - podpory sosnowe dł. ok. 42, 48, 51, 57 cm, śr. 14-16 cm, 4 szt. |  | - wykopanie urządzenia - wymiana podpór 4 szt. (dąb, sosna) - wymiana belki środkowej 1 szt. (dąb) |  |
|  |  |  | - masa bitumiczna - beton B20 (wg potrzeb) |  | - smołowanie boków podpór, od dołu do 10 cm nad powierzchnią gruntu - posadowienie i stabilizacja urządzenia w podłożu (betonowanie i ubicie gruntu) lub metal mocowanie |  |
|  |  |  | - szpachla dębowa z włóknem szklanym - farba do drewna zielona |  | - czyszczenie belek poziomych - szpachlowanie pęknięć i malowanie gruntujące - malowanie gruntujące nowej belki i 4 podpór - dwukrotne malowanie urządzenia |  |
|  |  |  | Wycena materiałów |  | Wycena całkowita (materiały i prace) |  |
| lp | Dokumentacja graficzna (stanu istniejącego) | Opis urządzeń i wymiary (cm) | Materiały - propozycja rozwiązania technicznego | Ilość szt./m/kg | Prace konserwatorskie i naprawcze - propozycja | Wycena własna wyk. |
| 3 |  | STACJA 3 KŁODY SKOŚNE Wymiary części nadziemnych kłoda pozioma - 250 x 22-20 cm śr. Podpory pionowe: belka niższa 4 szt. - 20 x 18 cm śr. belka wyższa 4 szt. - 40 x 18 cm śr. Stan słaby belek i podpór. Przy wymianie należy dodać dł. ok. 40 cm do wymiaru podpór | - kłoda pozioma, dębowa ok. 250 x 20-22 cm śr. 1 szt, - belki sosnowe ok. 40 + 20 cm x 18 śr., 4 szt. - belki sosnowe ok. 40 + 40 cm x 18 śr., 4 szt. | 1 4 4 | - wykopanie urządzenia - wymiana podpór 8 szt. (sosna) - wymiana 1 kłody poziomej (dąb) |  |
|  |  |  | - wsporniki metalowe lub inne rozwiązanie - masa bitumiczna - beton B20 (wg potrzeb) |  | - smołowanie boków pali, do 10 cm nad powierzchnią gruntu - lub mocowanie w metalu - stabilizacja urządzenia w podłożu (betonowanie i ubicie ziemi) |  |
|  |  |  | - szpachla dębowa z włóknem szklanym - farba do drewna zielona – kłody poziome 4szt. brązowa – podpory 8 szt. |  | - czyszczenie belek poziomych - szpachlowanie pęknięć i malowanie gruntujące - malowanie gruntujące nowej kłody poziomej i 8 podpór - dwukrotne malowanie urządzenia |  |
|  |  |  | Wycena materiałów |  | Wycena całkowita (materiały i prace) |  |
| 4 |  | STACJA 4 SZCZUDŁA Wymiary części nadziemnych belki pionowe 12 szt. - 250 x ok. 20 śr. cm grubsza część belki – 35 cm x 20 cm śr. Słaby stan dołu belek pionowych | - masa bitumiczna - beton B20 (wg potrzeb) |  | - odkopanie dołu pali i czyszczenie - smołowanie boków pali, od dołu do 10 cm nad powierzchnią gruntu - stabilizacja urządzenia w podłożu (betonowanie wg potrzeb i ubicie gruntu) |  |
|  |  |  | - szpachla dębowa z włóknem szklanym - farba do drewna jasny brąz szczudła 6 szt. zieleń szczudła 6 szt. |  | - czyszczenie urządzenia, - szpachlowanie rys, pęknięć i malowanie gruntujące - dwukrotne malowanie urządzenia, |  |
|  |  |  | Wycena materiałów |  | Wycena całkowita (materiały i prace) |  |
| lp | Dokumentacja graficzna (stanu istniejącego) | Opis urządzeń i wymiary (cm) | Materiały - propozycja rozwiązania technicznego (cm, | Ilość szt./m/kg | Prace konserwatorskie i naprawcze - propozycja | Wycena własna wyk. |
| 5 |  | STACJA 5 urządzenie do dźwigania ciężarów z ławką do leżenia Wymiary części nadziemnej belki pionowe 4 szt. - 125 x 18 cm belki poziome 4 szt. – 60 x 8 cm drążek do dźwigania – 150 x 13 cm ławka - 160 x 40 cm podpory ławki: mała - 95 x 25 cm ? duża - 140 x 40 cm ? Podpory ławki zagrzybione, słupy nośne na dole spróchniałe w warstwie zewnętrznej | - półkłoda sosnowa mała – 95 x 25 cm duża – 140 x 40 cm | 1 1 | - wymiana dwóch podpór sosnowych - przytwierdzenie ławki do podpór (sposób do ustalenia) |  |
|  |  |  | - masa bitumiczna - beton B20 (wg potrzeb) |  | - odkopanie dołu pali i czyszczenie - smołowanie boków pali, od dołu do 10 cm nad powierzchnią gruntu - stabilizacja urządzenia w podłożu (betonowanie wg potrzeb i ubicie gruntu) |  |
|  |  |  | - szpachla dębowa z włók. szkl. - farba do drewna zieleń - belki poziome 4 szt. i drążek jasny brąz - belki pionowe 4 szt. brąz - ławka i 2 podpory (brąz) |  | - czyszczenie urządzenia, - szpachlowanie rys, pęknięć i malowanie gruntujące - dwukrotne malowanie urządzenia |  |
|  |  |  | Wycena materiałów |  | Wycena całkowita (materiały i prace) |  |
| 6 |  | STACJA 6 NARTY urządzenie z 2 ruchomymi „nartami” Wymiary części nadziemnej belki pionowe 6 szt. – 100 x 13 cm belki poziome: 130 x 10 cm - przód 125 x 10 cm - tył 62 x 10 cm - 2 szt. - bok narty 2 szt. – 185 x 17 cm Belki nośne spróchniałe na dole belki tylne bocznie uszkodzone, obite | - ceowniki metalowe 2 szt. |  | - wykopanie dwóch belek pionowych tylnych i szersze ustawienie w podłożu - umocowanie tych belek do dwóch ceowników po stronie wewnętrznej z wpuszczonymi w drewno rantami |  |
|  |  |  | jw. |  | jw.* |  |
|  |  |  | - szpachla dębowa z włóknem szklanym - farba do drewna zieleń - narty 2 szt., belki poziome 4 szt. i belki pionowe 2 szt. brąz - belki pionowe 4 szt. |  | jw. ** |  |
|  |  |  | Wycena materiałów |  | Wycena całkowita (materiały i prace) |  |
| lp | Dokumentacja graficzna (stanu istniejącego) | Opis urządzeń i wymiary (cm) | Materiały - propozycja rozwiązania technicznego | Ilość szt./m/kg | Prace konserwatorskie i naprawcze | Wycena własna wyk. |
| 7 |  | STACJA 7 ŁAWECZKA Wymiary części nadziemnej belki nośne pionowe 2 szt. – 116 x 20 cm drążki poziome 2 szt. – 70 x 10 cm ławeczka - 155 x 38 cm x ….. półwałki poziome 2 szt. - ……. podpora pod ławkę - 70 x 33 cm Belki nośne i podpora spróchniałe na dole, ławeczka stan dobry | jw. |  | jw.* - smołowanie dołu półkłody |  |
|  |  |  | - półkłoda sosnowa np. 70 cm x 33 śr. - wkręty do drewna?? | 1 | - wymiana podpory sosnowej 70 x 33 cm - mocowanie ławki |  |
|  |  |  | - szpachla dębowa z włóknem szklanym - farba do drewna zieleń drążki, belki poziome 2 szt. brąz ławka i podpora, belki pionowe 2 szt. |  | jw. ** |  |
|  |  |  | Wycena materiałów |  | Wycena całkowita (materiały i prace) |  |
| 8 |  | STACJA 8 PORĘCZE z ruchomą kładką na łańcuchach Wymiary części nadziemnej belki pionowe 4 szt. – 110 x 15 cm belki poziome 2 szt.– 183 x 10 cm kładka na łańcuchach - 185 x 26 cm Belki nośne spróchniałe na dole, kładka ruchoma spróchniała w jednym rogu | jw. |  | Propozycja jw.* lub inne rozwiązanie |  |
|  |  |  | - szpachla dębowa z włóknem szklanym - farba do metalu (czarna) - farba do drewna kładka, belki poziome 2 szt. (brąz), belki pionowe 2 szt. (zieleń), belki pionowe 2 szt. (jasny brąz) |  | - oczyszczenie spróchniałej części kładki, szpachlowanie i malowanie - czyszczenie urządzenia, - szpachlowanie rys, pęknięć i malowanie gruntujące - dwukrotne malowanie elementów drewnianych - malowanie łańcuchów |  |
|  |  |  | Wycena materiałów |  | Wycena całkowita (materiały i prace) |  |
| 9 |  | STACJA 9 DRĄŻKI PRZEPLOTNIA Wymiary części nadziemnej 1 belka pionowa - 137 x 12 cm 2 belka pionowa - 187 x 12 cm 3 belka pionowa - 237 x 12 cm 4 belka pionowa - 270 x 12 cm drążki metalowe 3 szt.- 110 cm | jw. |  | jw.* |  |
|  |  |  | - szpachla dębowa z włóknem szklanym - farba do metalu czarna - farba do drewna belki pionowe 2 szt. (brąz), belka pionowa (zieleń), belka pionowa (jasny brąz) |  | jw. ** - malowanie drążków 3 szt. (farba do metalu) Belki nośne spróchniałe na dole |  |
|  |  |  | Wycena materiałów |  | Wycena całkowita (materiały i prace) |  |
| lp | Dokumentacja graficzna (stanu istniejącego) | Opis urządzeń i wymiary (cm) | Materiały - propozycja rozwiązania technicznego | Ilość szt./m/kg | Prace konserwatorskie i naprawcze - propozycja | Wycena własna wyk. |
| 10 |  | STACJA 10 DRABINKA Wymiary części nadziemnej belki pionowe niższe – 170 x 18 cm belki pionowe wyższe - belki poziome – 200 x 18 cm drążki metalowe 10 szt.- 60 cm | jw.* |  | jw.* |  |
|  |  |  | - szpachla dębowa z włóknem szklanym - farba do metalu (czarna) - farba do drewna (zieleń) |  | jw. **- - dwukrotne malowanie elementów drewnianych (zieleń), - malowanie drążków 10 szt. (farba do metalu) |  |
|  |  |  | Wycena materiałów |  | Wycena całkowita (materiały i prace) |  |
| 11 a b c d e f g h i j |  | TABLICE ŚREDNIE EDUKACYJNE PIONOWE - 10 szt. 1. Jak jastrząb gołębiarz 2. Pełzając jak żmija 3. Dziecięce gonitwy i zabawy 4. Na długich nogach 5. Mrówki - leśne siłaczki 6. Sunąć jak nartnik…bez nart 7. Głową w dół 8. Trop w trop z wilkiem 9. Zwinięty w kuleczkę 10. Z gałęzi na gałąź Wymiary tablica - 66 x 45 cm rama - 80 x 62 cm belka nośna 2 szt. - 200 x 8 cm belka pozioma 2 szt. – 72 cm podpórki 2 szt. - 30-40 x 11 x 10 cm Dobry stan słupów nośnych (8 tablic) słaby stan (2 tablice) słaby stan słupów wspierających. 2 tablice bardzo brudne (1,2) | - wsporniki metalowe (ceownik zimnogięty) o wymiarach np. 60 cm x 6 cm x 3 cm - 20 szt. - lub kotwy - śruby do drewna miedziane np. 6 cm dł. - masa bitumiczna - beton B20 (cement + piach) |  | - odcięcie słupów nośnych i podpórek na wysokości ziemi i zabezpieczenie przeciwwilgociowe (smołowanie) - mocowanie słupa nośnego (2 szt.) do wsporników metalowych lub kotw - stabilizacja urządzenia w podłożu (betonowanie po ocenie stanu istniejącego i ubicie ziemi) |  |
|  |  |  | - szpachla sosnowa z włóknem szklanym - farba do metalu (brąz) - farba do drewna (brąz) |  | - czyszczenie urządzenia i mycie tablic - szpachlowanie ubytków, pęknięć i gruntowanie - oklejenie tablic przed malowaniem - dwukrotne malowanie stelaży do tablic (brąz) - malowanie wsporników metalowych lub kotw końcowa ocena możliwa będzie po wykopaniu |  |
|  |  |  | Wycena materiałów |  | Wycena całkowita (materiały i prace) |  |
| lp | Dokumentacja graficzna (stanu istniejącego) | Opis urządzeń i wymiary (cm) | Materiały - propozycja rozwiązania technicznego | Ilość szt./m/kg | Prace konserwatorskie i naprawcze - propozycja | Wycena własna wyk. |
| 12 a b c d e f g h i |  | TABLICE DUŻE EDUKACYJNE POZIOME 9 szt. - Las w liczbach – Stan obecny - Nasze drzewa (pocięta - wymiana lub propozycja innego rozwiązania) - Jeleniowate - Las w liczbach – Dary lasu - Ochrona gatunkowa - Las w liczbach- Pożary (umyć) - Wędrówki roślin - Siedliska leśne (schodzi laminat - wymiana lub propozycja innego rozwiązania) - Uprawa leśna Wymiary daszku - 43 cm tablicy - 98 x 75 cm ramy - 95 x 115 cm belki nośnej 2 szt. - 240 x 12 cm belki poziomej 1 szt. – 100 x 12 cm podpórek 2 szt. - 40 x 12 cm | - wsporniki metalowe (ceownik zimnogięty) o wymiarach np. 80 cm x 6 cm x 3 cm - 20 szt. - lub kotwy - śruby do drewna miedziane np. 8 cm dł. - masa bitumiczna - beton B20 (wg potrzeb) |  | - odcięcie słupów nośnych i podpórek na wysokości ziemi i zabezpieczenie przeciwwilgociowe (smołowanie dołu słupów) - mocowanie słupa nośnego (2 szt.) do wsporników metalowych - stabilizacja urządzenia w podłożu (betonowanie po ocenie stanu istniejącego i ubicie ziemi) |  |
|  |  |  | - szpachla sosnowa z włóknem szklanym - farba do drewna, brąz - farba do metalu brązowa |  | - czyszczenie i mycie urządzenia (stelaż i tablica) - oklejenie tablic przed malowaniem - szpachlowanie ubytków, pęknięć - dwukrotne malowanie stelaży do tablic (rama wraz z konstrukcją nośną) i daszku (brąz) - malowanie wsporników metalowych lub kotw - zabezpieczenie tablic laminatem UV lub inne rozwiązanie |  |
|  |  |  | Wycena materiałów |  | Wycena całkowita (materiały i prace) |  |
|  |  |  | ŁĄCZNIE |  |  |  |

8. UWAGI

jw. oraz jw.*, jw.** oznacza materiały i czynności wymienione w tabeli w opisie 1 urządzenia

1. jw.  Materiały przykładowe

- masa bitumiczna (lepik, smoła)

- beton B 20 (cement + piasek)

2. jw.* Prace podziemne

- odkopanie dołu pali w gruncie rodzimym i czyszczenie (wg potrzeb)

- smołowanie pali, część podziemna i nadziemna do 10 cm nad powierzchnią gruntu

- stabilizacja urządzenia w podłożu podziemnym z użyciem betonu (B20) i ubiciem ziemi

3. jw. ** Prace nadziemne

- czyszczenie urządzenia

- szpachlowanie rys, pęknięć i malowanie gruntujące

- dwukrotne malowanie urządzenia

- przywrócenie terenu do poprzedniego stanu (uporządkowanie)

Materiały pomocnicze do renowacji wszystkich urządzeń:

* pędzle, papier ścierny, rozpuszczalnik, środek czyszczący i myjący, taśma malarska (wg potrzeb)

- UWAGI:

- Wkręty do drewna miedziane,

- Farba do metalu (podkład + farba nawierzchniowa) lub dwuskładnikowa.

- Farba, lakierobejca, impregnat, lazura do drewna – ze składnikiem grzybobójczym, dwukrotne malowanie, kolorystyka dobrana do stanu istniejącego lub wskazana przez inwestora przed zastosowanie potwierdzona aprobatą przez inwestora.( dołączyć atesty , aprobaty i dopuszczenie do użytku na rynku krajowym).

- Materiały malarskie ze środkiem antygrzybicznym i atestem do stosowania do urządzeń dla dzieci.

- Wymienione elementy drewniane – dwukrotnie malowane, szpachlowane, zabezpieczone i smołowanie.

- Warstwa cementu do mocowania urządzeń do ćwiczeń około  15-25 cm poniżej warstwy gruntu.

- Wymieniane elementy w urządzeniach DO ĆWICZEŃ muszą mieć wymiary jak najbardziej zbliżone do istniejących.

- ZESTAWIENIE ILOŚCIOWE

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW (WYCENA I KALKULACJA WŁASNA WYKONAWCY)

| lp. | Nazwa materiału - produktu | Ilość/sztuki/kg | cena netto | cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | kłoda dębowa 250 cm x 20-22 cm śr. | 1 |  |  |
| 2 | belka dębowa 190 cm x 16 cm śr. | 1 |  |  |
| 3 | belka sosnowa 80 cm x 18 śr. | 4 |  |  |
| 4 | belka sosnowa 60 cm x 18 śr. | 4 |  |  |
| 5 | belka sosnowa 42, 48, 51,57 cm x 14-16 śr. | 4 |  |  |
| 6 | półkłoda sosnowa 95 cm x 25 śr. | 1 |  |  |
| 7 | półkłoda sosnowa 70 cm x 33 śr. | 1 |  |  |
| 8 | półkłoda sosnowa 140 cm x 40 śr. | 1 |  |  |
| 9 | wspornik metalowy (ceownik zimnogięty) o wymiarach 60 cm x 6 cm x 3 cm o wymiarach 80 cm x 6 cm x 3 cm | 22 20 |  |  |
| 10 | śruby (do wkrętarki) 8-10 cm dług. 6 ϕ | 40 |  |  |
| 11 | śruby (do wkrętarki) 6 cm długości. 6 ϕ | 40 |  |  |
| 12 | masa bitumiczna |  |  |  |
| 13 | beton B20 (cement i piasek) |  |  |  |
| 14 | farba do metalu brązowa |  |  |  |
| 15 | farba do metalu czarna |  |  |  |
| 16 | szpachla dębowa z włóknem szklanym |  |  |  |
|  | szpachla sosnowa z włóknem szklanym |  |  |  |
| 17 | farba do drewna, lakierobejca brąz |  |  |  |
| 18 | farba do drewna, lakierobejca jasny brąz |  |  |  |
| 19 | farba do drewna, lakierobejca zieleń |  |  |  |
| 20 | pędzle do malowania (wg potrzeb) |  |  |  |
| 21 | taśma malarska (wg potrzeb) |  |  |  |
| 22 | rozpuszczalnik (wg potrzeb) |  |  |  |
| 23 | papier ścierny dwie grubości (wg potrzeb) |  |  |  |
| 24 | środki czyszczące i myjące (wg potrzeb) |  |  |  |
| 25 | szpachla metalowa (wg potrzeb) |  |  |  |

- Rysunek poglądowy (przykład rozwiązania technicznego istniejących mocowań) – zdjęcia 1-6